《地铁4号线二期工程涉及黎明印染厂区块的环境初步调查报告》

（简本）

# 项目概况

因地铁建设施工范围内涉及黎明印染厂部分区块，不能确定施工区域土壤是否满足建设开发要求。根据《浙江省土壤污染防治工作方案（征求意见稿）》以及杭州市环保局的有关规定要求，对该区域土壤进行调查，确定其是否达到土壤使用功能要求。

# 场地概况

本次调查场地位于杭州市笕桥镇机场路。根据现场踏勘、访谈、历史影像资料搜集，了解到本项目地块性质主要为工业用地，进行印染生产活动，主要生产丝绸面料和纱线的染色后整理针织衫印花产品。印染厂搬迁后，原厂房被印刷材料、广告、印刷包装、喷绘等小型企业租用进行相应的生产活动。目前以上企业均已搬迁，厂房目前均已被拆除。

# 调查工作方案

根据《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》要求，本次调查地块采用系统布点法结合专业判断法布设采样点位，地块划分成不大于40m×40m网格单元，在网格单元中心进行取样，结合现场施工条件以及REC点位识别，对监测点位进行小范围挪动。场地内共设置12个采样点位，垂直方向为从地面开始至10m，共采集61个土壤样品（4组平行）、6个地下水样品（1组平行）；场地外东北侧布设1个对照点位，对照点采集5个土壤样品，2个地下水样品。

本次监测项目涵盖调查场地识别污染物以及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中规定的所有必测项目和大部分选测项目，具体为：

（1）土壤样品监测项目为pH、重金属11项（砷、镉、铬、六价铬、镍、铜、锌、汞、铅、锡、铍）、总石油烃（TPH）、VOCs、SVOCs、多氯联苯；

（2）地下水样品监测项目为pH、重金属11项（砷、镉、铬、六价铬、镍、铜、锌、汞、铅、锡、铍）、VOCs、SVOCs、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量（CODMn）、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、多氯联苯；

# 监测结果和评价

根据监测调查结果可知，调查场地内土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值和《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）中住宅及公共用地筛选值要求。

# 结论

本次土壤监测结果均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值和《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）中住宅及公共用地筛选值。根据以上调查结果及场地现状情况综合考虑，认为该地块不属于污染地块，无需开展进一步的详查和风险评估。